SPRINT 3 - Daily Scrums

Daily Scrum - Día 1

Facilitador: Jorge Samuel Solano Dorantes (Scrum Master)

Alán Osmar Peña Polo (Product Owner / Developer - Frontend/Backend)

¿Qué hice ayer?

Completamos exitosamente el Sprint 2. En la retrospectiva identificamos que necesitamos implementar el watchdog de conexión serial como acción de mejora prioritaria. Revisé la documentación de pySerial para implementar el sistema de monitoreo de conexión.

¿Qué haré hoy?

Implementar watchdog para conexión serial (T1.1) - ACCIÓN DE MEJORA SPRINT 2

Crear thread que verifique conexión cada 5 segundos

Implementar reconexión automática si se detecta desconexión

Agregar logging detallado de todas las desconexiones/reconexiones

Notificar al frontend si la reconexión falla después de 3 intentos

Comenzar a crear el componente de visualización de resultados en frontend (preparación para T2.4)

Diseñar el modal/panel de resultados

Preparar estructura para recibir telemetría

Impedimentos detectados:

Ninguno. Tengo claridad sobre la implementación del watchdog y el diseño del componente de resultados.

Jorge Samuel Solano Dorantes (Scrum Master / Developer - Embebido)

¿Qué hice ayer?

Completamos el Sprint 2 con todas las historias implementadas. En la retrospectiva acordamos que hoy es crítico comenzar con la carga de sprites en CGRAM. Revisé la documentación del LCD HD44780 para entender el proceso de escritura en CGRAM.

¿Qué haré hoy?

Implementar escritura en CGRAM del LCD para personaje custom (T1.2)

Configurar dirección CGRAM en 0x00

Escribir los 8 bytes del personaje

Verificar que el sprite se almacena correctamente

Implementar escritura en CGRAM del LCD para obstáculo custom (T1.3)

Configurar dirección CGRAM en 0x01

Escribir los 8 bytes del obstáculo

Verificar integridad del sprite almacenado

Crear estructura de datos para configuración de nivel en PIC (T1.4)

Definir struct con: character_data[8], obstacle_data[8], meta_type, meta_value

Implementar confirmación de carga exitosa desde PIC (T1.5)

Enviar JSON estructurado con status de cada componente

Impedimentos detectados:

Ninguno. La documentación del LCD es clara y tengo ejemplos de escritura en CGRAM. El espacio de memoria es suficiente para las estructuras necesarias.